哈尔滨群勤环保科技有限公司

2022年1季度环境行为白皮书

2022年4月01日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定污染物排放自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

| 单位名称（原） | 哈尔滨桑德群勤环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 单位名称 （现） | 哈尔滨群勤环保科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91230111672129173Q |
| 法定代表人 | 于海龙 |
| 生产地址 | 哈尔滨市呼兰区沈家镇吉堡村 |
| 联系人 | 王东辉 |
| 联系方式 | 55296976 |
| 生产经营和管理服务主要内容 | 废旧家电回收拆解，并对金属边废料塑料分拣。 |
| 主要产品 | 废金属类、塑料类、线路板类、玻璃类、其他废弃零部件 |
| 生产规模 | 年核定量：五大类废旧家电136.2万台、其他类小型电子类废弃物5.05万吨。 |

二、排污信息

| 主要污染物及特征污染物名称 | 粉尘、颗粒物、噪声 |
| --- | --- |
| 排放方式 | 有组织排放 |
| 排放口数量 | 5个 |
| 排放口分布情况 | 电视电脑拆解车间、CRT切屏间、洗衣机空调拆解车间、冰箱拆解车间、塑料粉碎车间 |
| 粉尘颗粒物排放浓度 | 1.6-3.6mg/m³ |
| 污染物排放总量 | 0.005吨 |
| 污染物排放超标情况 | 不超标 |
| 污染物排放标准 | GB8978-1996 |
| 核定的污染物排放总量：烟（粉）尘 | 0.96吨/年 |
| 三、防治污染设施的建设和运行情况 排放方式及排放去向 | 经（布袋、滤筒、活性碳）除尘器过滤后由15米高空排气筒排放 |

| 大气污染防治设施名称 | 布袋除尘器、滤筒除尘器、高排气筒 |  | 处理污染物来源 | 生产作业 | 实际处理量 （立方米/小时） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计处理能力（立方米/小时) | 电视电脑拆解车间除尘器 | 27000 | 实际处理量（立方米/小时） | 电视电脑拆解车间除尘器 | 21600 |
|  | CRT切屏间除尘器 | 30000 |  | CRT切屏间除尘器 | 24000 |
|  | 洗衣机空调拆解车间除尘器 | 50000 |  | 洗衣机空调拆解车间 | 40000 |
|  | 冰箱冰柜拆解车间除尘器 | 35000 |  | 冰箱冰柜拆解车间 | 28000 |
|  | 塑料破碎车间除尘器 | 30000 |  | 塑料破碎车间 | 24000 |
| 设施日常运转小时数 |  | 8 | 运行率（%） |  | 100% |
| 设施日应运转小时数 |  | 8 |  |  |  |
| 处理前污染物浓度 | 电视电脑拆解车间除尘器 | 11.78（mg/m3) | 运行率（%） |  | 100% |
|  | 电视电脑CRT切割除尘器 | 3.3（mg/m3) |  |  |  |
|  | 洗衣机空调拆解车间除尘器 | 3.96（mg/m3) |  |  |  |
|  | 冰箱冰柜拆解车间除尘器 | 16.67（mg/m3) |  |  |  |
|  | 塑料破碎车间除尘器 | 31.91（mg/m3) |  |  |  |
| 处理后污染物浓度 |  | 电视电脑拆解车间除尘器 |  | ＜1.0（mg/m3) |  |
|  |  | 电视电脑CRT切割除尘器 |  | <1.0（mg/m3) |  |
|  |  | 洗衣机空调拆解车间除尘器 |  | ＜1.0（mg/m3) |  |
|  |  | 冰箱冰柜拆解车间除尘器 |  | ＜1.0（mg/m3) |  |
|  |  | 塑料破碎车间除尘器 |  | ＜1.0（mg/m3) |  |

| 污染防治设施建设情况 | 除尘器、滤筒、活性炭吸附塔、高空排放筒 |
| --- | --- |
| 污染防治设施运行情况 | 制订年度设备检修计划，按计划定期维护保养，发现及时维修，目前各污染防治设施运行状况良好。 |

四、建设项目环境影响评介及其他环境保护行政证可情况

| 建设项目环境影响评价情况 | 2015年4月由哈尔滨工业大学编制的《电子类废弃物收集、拆解、处置扩产增容项目《环境影响报告书》编号：国环评证甲字第1702号 |
| --- | --- |
| 其他环境保护许可情况 | 无 |

- 五、突发事件应急预案

| 突发事件应急预案编制及备案情况 | 编制《哈尔滨市群勤环保技术服务有限公司突发环境事件应急预案》并在哈尔滨市呼兰区环境保护局备案，备案编号： 230111-2021-002L |
| --- | --- |

六、其他应公开的信息

| 行政处罚种类 | 无 |
| --- | --- |
| 行政处罚金额 | 无 |

- 年度环境监测计划

| 监测要求来源 | 产污节点 | 监测点位 | 检测指标 | 执行标准 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环评、规范 | CRT拆解 | 尾气处理设施排气筒 | 颗粒物、铅及化合物 | GB16297 | 2次/年 |
| 环评、规范 | 洗衣机拆解 | 尾气处理设施排气筒 | 颗粒物 |  | 1次/年 |
| 环评、规范 | 机械冰箱破碎 | 尾气处理设施排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃 |  | 1次/年 |
| 环评、规范 | 液晶屏拆解 | 尾气处理设施排气筒 | 颗粒物、汞及化合物 |  | 2次/年 |
| 环评、规范 | 墨粉收集 | 尾气处理设施排气筒 | 颗粒物 |  | 1次/年 |
| 环评、规范 | 塑料干法破碎、无水洗 | 尾气处理设施排气筒 | 颗粒物 |  | 1次/年 |
| 环评、规范 | / | 企业边界 | 颗粒物 |  | 1次/年 |
| 规范 | / | 企业废水总排放口 | pH值、化学需氧量、石油类、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、总磷b | GB8978 | 2次/年 |
| 环评 |  | 厂界外1m处 | 厂界噪声 | GB12348-2008 2类区 | 1次/年 |
| 环评 |  | 厂区内和吉堡村地下水 | 重金属：铅、汞、镉、铬、砷 | GBT 14848-2017 地下水质量标准3级 | 2次/年 |
| 环评 |  | 厂区和厂区50m范围内农田的土壤 | 重金属：汞、镉、铬、砷 | GB15618-2018 | 2次/年 |

7.1 对外公布方式：公司网站（www.hqqhb.com/)

7.2 公布内容：企业基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、污染源年度监测报告。

八、2021年4季度危险废物产生及处置情况

| 废物名称 | 产生量（吨） | 处置量（吨） | 库存量（吨） | 处置去向 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电路板 | 0.41 | 0 | 0.41 | - | 贮存 |
| CRT锥玻璃 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 荧光粉 | 0 | 0 | 0.485 | - | 贮存 |
| 矿物油 | 0.08 | 0 | 0.08 |  | 贮存 |